## Värdering av Luftföroreningar

Värdet på minskningen av luftföroreningar som träden bidrar med görs enligt Trafikverkets rekommendationer för beräkning av luftföroreningarnas kostnader och som står att finna i deras skrift ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn” (ASEK 7.0). Informationen hittas i kapitel 11 ”Kostnad för luftföroreningar” samt kapitel 12 ” Samhällsekonomisk kostnad för klimateffekter”. Kostnaden beräknas genom att summera de enskilda kostnaderna från olika klasser av luftföroreningar och deras respektive kostnadsbidrag på global, regional och lokal nivå. På global nivå menas främst klimateffekter och kostnaden härrör från mängden klimatgaser såsom koldioxid. Koldioxid antas inte ge upphov till någon kostnad på lokal eller regional nivå. Det gör däremot de övriga klasserna av luftföroreningar: Kväveoxider, Ammoniak samt luftburna mikropartiklar (PM2.5 och PM10). Dessa ger upphov till regionala skador/kostnader som försurning och övergödning och lokala kostnader i form av negativ hälsopåverkan.

För en fullständig genomgång hänvisar vi till ASEK Kap 11 & 12 samt dess referenser, särskilt till REVSEK 2019 rapporten.

Globala kostnader

Koldioxid (och andra klimatgaser) är som nämnt ovan den bidragande faktorn till de globala kostnaderna. En faktisk uppskattning av den kostnad som följer med utsläpp av koldioxid är svår att göra p.g.a. att det är extremt svårt att förutsäga de framtida effekterna. Det finns publikationer (t.ex. Ackerman 2009a) som pekar på kostnader uppemot 5 kr/kg och t.o.m. högre.

Eftersom det saknas realistiska alternativ rekommenderar ASEK att utsläpp av klimatgaser ”värderas till ett politiskt skuggpris härlett från reduktionsplikten och reduktionspliktsavgiften” vilket resulterar i en kostnad på 7 kr per kg koldioxidekvivalenter.

Regionala & Lokala kostnader

I och med ASEK 7 är rekommendation för de regionala och lokala kostnaderna baserade på resultaten från REVSEK-projektet (REVSEK 2019) och dess uppskattning av skadekostnaderna.

Excel-dokument

Till denna text bifogas ett excel-ark där man anger uppskattad mängd av de olika luftföroreningarna och som beräknar värdet av de uppfångade luftföroreningar i enligt ovan.

Referenser

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0 Kap 11

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0 Kap 12

Ackerman, F., (2009a), Can We Afford the Future? The Economics of a Warming World, Zed Books

REVSEK 2019,  Underlag för reviderade ASEK-värden för luftföroreningar: Slutrapport från projektet REVSEK